10턴 대화로그 및 문제 발생·수정 결과 로그

- 구조물 설계에 따른 하중 검토 업무 자동화 프롬프트 -

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 정리 대상 | 노션 파일의 「10턴 이상 대화로그 전문」 및 「문제 발생 지점 및 수정 결과 요약 로그」 |
| 대상 과업 | 경기도 광주시 도심지 내 25m, 2차로 라멘교 하중 검토 보고서 작성 |
| 정리 방향 | 대화 흐름, 문제 발생 구간, 수정 방식, 최종 반영 결과를 제출용 문서 형식으로 재구성 |

1. 10턴 이상 대화로그 전문

아래 표는 라멘교 하중 검토 보고서 작성 과정에서 사용자와 김토목이 주고받은 대화 내용을 순서대로 정리한 것이다. 각 턴의 핵심 포인트를 함께 정리하여 조건이 어떻게 누적·수정되었는지 확인할 수 있도록 구성하였다.

| 턴 | 역할 | 대화 내용 | 핵심 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 | 경기도 광주시 도심지 내 라멘교 설계를 검토해야 합니다. 교량 연장은 25m, 차로수는 2차로입니다. 하중 검토 보고서 작성을 도와주세요. | 초기 조건 제시 및 보고서 작성 요청 |
| 2 | 김토목 | 네, 경기도 광주시 도심지 조건의 25m 라멘교를 기준으로 하중 검토를 진행하겠습니다. 먼저 기본조건을 정리한 뒤, 설계활하중, 고정하중, 토압, 하중조합 순으로 검토하겠습니다. | 현재 조건 정리, 검토 가능/불가 범위 구분 |
| 3 | 사용자 | 설계속도는 60km/h이고, 설계하중은 DB-24입니다. 상부슬래브 두께는 800mm로 계획하고 있습니다. | 설계속도·설계하중·상부슬래브 두께 추가 제공 |
| 4 | 김토목 | 확인했습니다. 설계속도는 60km/h, 활하중은 DB-24로 적용하겠습니다. 또한 상부슬래브 두께 800mm를 반영하면, 콘크리트 단위중량 25kN/m³ 기준 슬래브 자중은 0.8×25=20.0kN/m²로 산정할 수 있습니다. | DB-24 적용 및 슬래브 자중 예비 산정 |
| 5 | 사용자 | 교대 높이는 6.5m, 기초는 직접기초입니다. 뒤채움 토압은 내부마찰각 30도 기준으로 적용해주세요. | 교대 높이·기초 형식·토압 산정 조건 추가 |
| 6 | 김토목 | 네, 교대 높이 6.5m와 직접기초 조건을 반영하겠습니다. 뒤채움 내부마찰각이 30도이면 정지토압계수는 K₀=1-sin30°=0.5로 적용할 수 있으며, 도심지 라멘교 조건에서는 정지토압 적용이 적절합니다. | 정지토압계수 K₀ 산정 및 토압 검토 방향 제시 |
| 7 | 사용자 | 뒤채움 흙 단위중량은 18kN/m³입니다. 포장 두께는 80mm, 아스팔트 단위중량은 23kN/m³입니다. 방호벽은 F형 콘크리트 방호벽 적용합니다. | 뒤채움 단위중량·포장·방호벽 조건 보완 |
| 8 | 김토목 | 확인했습니다. 뒤채움 흙 단위중량 18kN/m³를 반영하여 토압을 산정하겠습니다. 포장하중은 0.08×23=1.84kN/m²로 계산되며, 이는 DW 하중으로 반영합니다. F형 콘크리트 방호벽은 고정하중(DC)으로 고려하겠습니다. | 포장하중 산정, 방호벽을 DC 하중으로 분류 |
| 9 | 사용자 | 지금까지 검토한 내용을 도로교설계기준(한계상태설계법) 기준으로 하중조합을 재정리해주세요. | 한계상태설계법 기준 하중조합 재정리 요청 |
| 10 | 김토목 | 네, 주요 하중조합은 다음과 같이 정리할 수 있습니다. ① 1.25DC + 1.50DW + 1.75(LL+IM) ② 1.25DC + 1.50DW + γEH·EH + 1.75(LL+IM) ③ 1.50DC + 1.50DW + γEH·EH ④ 1.0DC + 1.0DW + 1.0EH + 1.0(LL+IM) ⑤ 1.0DC + 1.0DW + 1.0EH | DC, DW, EH, LL+IM 중심의 주요 하중조합 제시 |

2. 문제 발생 지점 및 수정 결과 로그

본 로그는 라멘교 설계하중 검토 보고서 작성 지원을 위한 AI-사용자 대화 과정에서 나타난 문제 발생 지점과, 이에 대해 사용자가 어떻게 수정·보완했는지를 정리한 것이다.

대화는 경기도 광주시 도심지 내 25m, 2차로 라멘교를 대상으로 하였으며, 설계속도, 활하중, 자중, 포장하중, 토압 및 하중조합 검토가 주요 내용이었다.

| 구분 | 발생 구간 | 문제 유형 | 문제 내용 | 수정 방식 | 수정 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 조건 정리 단계 | 입력 유도 부족 | AI가 검토 절차는 제시했으나, 필요한 설계 입력값을 한 번에 체계적으로 요청하지 못함 | 사용자가 설계속도, 설계하중, 슬래브 두께를 추가 입력함 | 기본 설계조건이 보완되어 자중 산정 단계로 진행 가능해짐 |
| 2 | 자중 산정 단계 | 응답 완결성 부족 | 슬래브 자중은 계산했으나, 후속 검토에 필요한 교대 조건·기초 형식·토압 조건을 연결해서 요청하지 못함 | 사용자가 교대 높이, 직접기초, 내부마찰각 조건을 추가 제시함 | 토압 검토를 위한 기본 조건이 확보됨 |
| 3 | 토압계수 산정 단계 | 문맥 연결 부족 | 정지토압계수 K₀는 산정했으나, 토압 계산에 필요한 흙 단위중량 입력 유도가 없음 | 사용자가 뒤채움 흙 단위중량을 추가 입력함 | 토압 본 계산이 가능한 상태로 수정됨 |
| 4 | 고정하중 보완 단계 | 정보 누락 | 포장하중은 계산했으나, 방호벽 하중은 정성적으로만 분류하고 정량화하지 못함 | 사용자가 방호벽 형식을 명확히 제시하고, 이후 하중조합 정리 요청으로 범위를 재설정함 | 방호벽을 DC 하중으로 반영하는 방향은 확보되었으나, 세부 수치 산정은 추가 과제로 남음 |
| 5 | 하중조합 정리 단계 | 설명 부족 | 하중조합식은 제시했지만 각 조합의 적용 목적과 해설이 부족함 | 사용자가 한계상태설계법 기준 재정리를 명확히 요구함 | 주요 하중조합이 구조화되어 보고서 초안 수준의 정리 가능해짐 |

3. 문제 유형별 요약

| 문제 유형 | 요약 |
| --- | --- |
| 입력 유도 부족 | 대화 초기에 AI는 검토 순서를 설명하는 데 그쳤고, 실제 필요한 입력항목을 체크리스트처럼 제시하지 못했다. 그 결과 사용자가 필요한 조건을 하나씩 보완하는 방식으로 대화가 진행되었다. |
| 문맥 연결 부족 | AI는 각 질문에 대한 개별 응답은 수행했으나, 한 단계의 결과를 다음 단계의 검토로 자연스럽게 연결하는 능력이 다소 부족했다. 특히 자중 산정 이후 토압 조건, 토압계수 산정 이후 흙 단위중량 입력으로 이어지는 흐름이 매끄럽지 않았다. |
| 응답 완결성 부족 | 계산 결과 자체는 일부 적절했지만, 실무 보고서에 바로 반영할 수 있을 정도로 완결된 형태는 아니었다. 예를 들어 방호벽 하중은 정성적 분류만 이루어졌고, 하중조합 역시 설명 없이 식만 나열된 수준이었다. |

4. 수정 및 보완 방식

본 대화에서는 AI가 스스로 오류를 정정하기보다는 사용자의 반복적 보완 입력을 통해 결과가 점차 완성되었다. 수정 방식은 다음과 같다.

4.1 누락된 설계조건 추가 입력

| 추가 입력 1 | 추가 입력 2 | 추가 입력 3 |
| --- | --- | --- |
| 설계속도 | 설계활하중(DB-24) | 상부슬래브 두께 |
| 교대 높이 | 기초 형식 | 내부마찰각 |
| 흙 단위중량 | 포장 두께 및 단위중량 | 방호벽 형식 |

4.2 출력 방향 재지정

사용자가 단순 계산이 아니라 “한계상태설계법 기준으로 재정리”를 요청함으로써, 응답이 보다 실무적인 정리 방향으로 수정되었다.

4.3 검토 범위 보완

사용자의 추가 입력에 따라 자중, 포장하중, 토압 관련 조건이 점차 정리되어 최종적으로 하중조합 검토 단계까지 연결되었다.

5. 수정 결과 요약

라멘교 기본 설계조건이 정리됨

상부슬래브 자중이 20.0 kN/m²로 산정됨

포장하중이 1.84 kN/m²로 계산됨

뒤채움 조건에 따라 정지토압계수 K₀ = 0.5가 적용됨

방호벽은 고정하중(DC)으로 반영하는 방향이 정리됨

한계상태설계법 기준의 주요 하중조합이 재정리됨

초기에는 입력 누락과 문맥 연결 부족이 있었으나, 사용자 주도의 수정 과정을 통해 하중 검토 보고서 초안 작성에 필요한 기본 결과는 확보된 상태로 정리되었다.

6. 종합 정리

본 사례는 AI가 개별 계산에는 일정 부분 대응할 수 있었지만, 실무형 설계 검토에서 요구되는 선제적 입력 요청, 단계 간 연결성, 보고서 수준의 완결성은 다소 부족했음을 보여준다.

따라서 본 대화의 주요 문제는 환각보다는 문맥 유지 미흡과 응답 완성도 부족에 있었으며, 사용자의 추가 입력과 재지시를 통해 이를 보완하는 방식으로 최종 결과가 정리되었다.